|  | EGZ 1 | 001 |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |

| NAZWA | ROBOTY BUDOWLANE W TYM DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SMOLKI 3 W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU |
| --- | --- |
| ADRES | GM. LESKO, LESKO DZ. NR 1079/12 J.EWID.:182103_4 LESKO-M, OBRĘB: 0001 LESKO |
| INWESTOR | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU 38-600 LESKO, ul. KMITY 6A |
| DATA OPRACOWANIA | CZERWIEC 2016 |
| KAT. OBIEKTU | XIII |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| ZAKRES OPRACOWANIA | OPRACOWAŁ | NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Paweł Orlef (PROJEKTANT) | Rz/A-06/05 ARCHITEKTONICZNA |  |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

| NAZWA | ROBOTY BUDOWLANE W TYM DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SMOLKI 3 |
| --- | --- |
| ADRES | GM. LESKO, LESKO DZ. NR 1079/12 J.EWID.:182103_4 LESKO-M, OBRĘB: 0001 LESKO |
| INWESTOR | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU 38-600 LESKO, ul. KMITY 6A |
| DATA OPRACOWANIA | CZERWIEC 2016 |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| BRANŻA | OPRACOWAŁ | NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Paweł Orlef | Rz/A-06/05 ARCHITEKTONICZNA |  |

Spis treści

A/ 	Opis

1.	Podstawy opracowania

2.	Zakres opracowania

3.	Dane techniczne

4.	Lokalizacja

5.	Opis budynku

6.	Opis projektowanych prac

7.	Ochrona cieplna budynku

8.	Wpływ inwestycji na środowisko

9.	Uwagi ogólne

B/ Część rysunkowa

Projekt budowlany

A / Opis

# Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przedmiotowe normy, rozporządzenia i przepisy

- istniejące projekty budynku i inwentaryzacje przekazane przez Inwestora

- ustalenie zakresu robót z Inwestorem

- dokumentacje systemowe ociepleń ścian

- audyt energetyczny

# Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane prowadzone w ramach  termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lesku przy ul. Smolki 3 polegających 
w szczególności na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu budynku

- dociepleniu stropu nad piwnicą

- wymianie obróbek blacharskich – koniecznych do zabezpieczenia warstw izolacji ścian

- wymianie części stolarki okiennej w istniejących otworach

- remoncie istniejącej instalacji odgromowej

- wymiana istniejących daszku nad wejściem (likwidacja mostku termicznego)

- remont kominów

- remont balkonów (likwidacja mostków termicznych)

- wymiana płytki odbojowej

3. Dane techniczne

| Dane ogólne | S 3 |  |
| --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 228,00 | m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WYODRĘBNIONYCH LOKALI | 801,60 | m2 |
| LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | 5 |  |
| LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH | 1 |  |
| KUBATURA | 3775,00 | m3 |

# Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Lesku na działkach  1079/12 przy ul. Smolki 3.

# Opis budynku

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, jednoklatkowym – tzw. punktowiec. Został wykonany w technologii RWB. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnacją podziemną  z przeznaczeniem na piwnice. Przekryty jest dachem płaskim z papą. Wszystkie ściany budynku zostały ocieplone i obłożone sidingiem.

Obiekt wyposażony jest w instalację: elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania oraz odgromową.

# Opis projektowanych prac

## Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy zdemontować istniejące, zdegradowane już docieplenie budynku w postaci styropianu gr 5cm i tradycyjnego tynku na zewnątrz wraz z siatką stalową. Projekt zakłada również utylizację styropianu.

## Przygotowanie podłoża

W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości

i płaskości powierzchni oraz czystości. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości należy zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie (powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” można do oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego 
o wymiarach 100 x 100 mm (8 – 10 próbek). Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając  próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem 
i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej 
z podłożem warstwy.

Oczyszczone podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie przygotować podłoże.

W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, skuteczne może się okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę lub zaprawę cementową z dodatkiem  emulsji kontaktowej. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm - można zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić naprawę naklejając materiał teromoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych).

## Mocowanie płyt styropianowych

Płyty styropianowe samogasnące, FASADA PREMIUM. gr. 15 cm należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” układu spoin pionowych przy użyciu systemowego kleju. Do docieplenia ścian ściany fundamentowej  należy użyć styroduru (styropianu ekstrudowanego) gr. 10cm

Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie zaprawy klejącej w spoinach. W ten sposób dochodzi do powstawania mostków cieplnych i zwiększa się znacznie ryzyko wystąpienia pęknięć warstw wykończeniowych wzdłuż tych linii. Ryzyko takie nie dotyczy kleju poliuretanowego. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej 
o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju i grubość jego warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, gwarantujący uzyskanie wymaganej przyczepności.

Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany 
i dokładnie przycisnąć za pomocą długiej łaty. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a szczeliny między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu, niskoprężną pianką poliuretanową lub klejem poliuretanowym.

W systemach termoizolacyjnych stosowane są łączniki mechaniczne z trzpieniem

z tworzywa sztucznego lub z trzpieniem stalowym. Zaleca się stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m2. Głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. 
W systemie płyty mocowane są wraz z pierwszą warstwą zbrojenia z zastosowaniem łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym.

## Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić bezpośrednio po zainstalowaniu łączników mechanicznych oraz przeszlifowaniu i odpyleniu powierzchni płyt izolatora. W przypadku obiektów, gdzie stosowanie łączników nie było wymagane, szlifowanie powierzchni płyt i wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć po zakończeniu przerwy technologicznej, której długość wynosi tyle, co w przypadku przerwy przed mocowaniem łączników. 
Z przystąpieniem do instalacji warstwy zbrojonej nie należy jednak zwlekać dłużej

niż 3 miesiące, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy wykonać, rozpoczynając od góry ściany, w jednej operacji przy pomocy zaprawy w zależności od wybranego systemu. Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12 mm. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę 
z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko. Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna 
i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. Na narożnikach zewnętrznych należy stosować profile narożne wykonane z tworzywa sztucznego i fabrycznie wyposażone w pas siatki, gwarantujący uzyskanie odpowiednich zakładów. W narożach otworów elewacji należy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. Po stwardnieniu zaprawy klejącej 
(z reguły po ok. 24h) przekrywa się ją drugą warstwą zbrojenia.

## Wykonanie tynku silikonowego

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach  od nałożenia warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną należy zagruntować farbą gruntującą. Na wyschnięty grunt nakładać tynk za pomocą pacy zapraw w ramach systemu (w okresie obniżonych temperatur, ze względu na wynikające z nich spowolnione wiązanie zaprawy klejącej).

Na wyschniętą warstwę podłoża należy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę.

Warstwę elewacyjną mogą stanowić będą tynki akrylowe. W celu uniknięcia widocznych granic pól aplikacyjnych między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników ekipy tynkarskiej, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu (np. hydratacji) spoiwa. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy zatem pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków w celu ich osłony przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska może być dodatkowo pokryta farbą silikonową.

## Odróbki blacharskie

Podczas ocieplenia ścian budynku należy wykonać nowe obróbki blacharskie. Zaleca się również wymianę istniejącego orynnowania. Parapety zewnętrzne wymienić na nowe. Obróbki blacharskie wykonać z blachy płaskiej powlekanej.

## Dach

Projektuje się docieplenie stropu styropapą gr. 20cm. Stropodach wykończyć papą termozgrzewalną. Obróbki zdemontować i wykonać nowe z dostosowaniem do nowego pokrycia. Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy rozebrać istniejące warstwy izolacyjne (papę) stropodachu.

## Kominy

Projekt zakłada remont istniejących kominów w postaci uzupełnienia tynków i wykonanie docieplenia w systemie lekkim mokrym wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym. Na kominy należy wykonać nowe czapki betonowe. Obróbkę kominów wykonać systemową zgodnie z nowym wykończeniem stropodachu.

## Strop nad piwnicą

Projektuje się docieplenie stropu nad piwnicą pianką na bazie wełny mineralnej gr. 10cm. o klasie palności A1 w formie natrysku. Λ=0,04 W/m*K

## Balkony

Projekt zakłada również docieplenie i izolację istniejących balkonów wraz z remontem balustrady.

## Stolarka okienna

Projekt przewiduje wymianę części istniejącej stolarki okiennej na nową – profile PCV  3-szybową o współczynniku Umax=0,9 W/m2*K. Kolor ram biały.

## Daszek nad wejściem

Planuje się wymianę istniejącego daszku nad wejściem celem likwidacji mostków cieplnych. Nowy daszek wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi o konstrukcji stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo, przykrycie z płyt poliwęglanowych komorowych o gr. min. 10mm.

## Płytka odbojowa

Docieplenie części ścian fundamentowych w tym cokołu wymaga demontażu i wykonania nowej płytki odbojowej z kostki brukowej gr. 6cm z obrzeżem.

# Instalacje

Planuje się remont istniejącej instalacji odgromowej. Zgodnie z projektem elektrycznym wymiany instalacji odgromowej.

# Ochrona cieplna budynku

Ściany zewnętrzne i dach ocieplanego budynku spełniają wymogi określone 
w warunkach technicznych:

Ściana zewnętrzna					 	U=0,19 W/m2K

Stropodach							U=0,12 W/m2K

Dokładne dane dotyczące w załączonej projektowanej charakterystyce energetycznej.

# Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska, obiektów sąsiednich oraz higieny i zdrowia użytkowników. Realizacja projektu nie wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną. W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

# Uwagi ogólne

- Nie dopuszcza się mieszania i łączenia systemów różnych producentów

- Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce.

- Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Wszystkie roboty należy wykonać przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych 
w  Polskich Normach i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

Opracował:

mgr inż. arch. Paweł Orlef